Додаток А до UKRKI / RFQ / 2021-122 на закупівлю медичних товарів та обладнання

УВАГА! Малюнки, зображені в даній специфікації, слід розуміти як референтні для відображення вимог до товарів. УВКБ ООН НЕ вимагає від постачальників ідентичних товарів.

| ЛОТ 1 |  | Необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| Посилена інвалідна коляска |  | 2 шт. |
| Специфікація (Рекомендовано ВООЗ) |  |  |
| Вид: для дому та вулиці Матеріал сидіння і спинки: нейлон Матеріал рами: сталь Ширина сидіння, (см): 66 Загальна ширина, (см): 86 Ширина в складеному стані, (см): 32 Глибина сидіння, (см): 46 Висота сидіння від підлоги, (см): 49 Висота спинки, (см): 45 Регулювання спинки: нерегульована Підлокітники: знімні Підніжки: знімне-відкидні Тип коліс: литі Передні колеса, (дюйм): 7 Задні колеса, (дюйм): 24 х 1 3/8 Вага, (кг): 25 Максимальне навантаження, (кг): 300 |  |  |
| Приблизний вигляд: |  |  |

| ЛОТ 2 | Необхідна кількість |
| --- | --- |
| Ємність для зберігання води | 1 шт. |
| Специфікація |  |
| Об’єм: 500 л Тип: Вертикальний Матеріал корпусу: Пластик Діаметр: 630 – 710 мм Висота: 1450 - 1760 мм Діаметр оглядового отвору: 300 - 350 мм Можливість підключення до системи водопроводу зверху і знизу - є |  |
| Приблизний вигляд: |  |

| ЛОТ 3 |  |  | Необхідна кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Мийка високого тиску і поливальні шланги з швидкороз'ємними з’єднаннями |  |  |  |
| Специфікація |  |  |  |
| 3.1 | Мийка високого тиску | Тип двигуна: електричний Потужність двигуна, кВт: 2,2 - 2,6 Колеса: Так Продуктивність, л / год: 420-470 Макс. робочий тиск, бар: 150 - 170 Довжина шланга, м: 6 - 8 Довжина кабелю, м: 3 (або більше) Пістолет: Так Фільтр: Так Вбудований бак для миючого засоб: Так Можливість забору води з бочках: Так Котушка для шланга: Так | 2 шт |
| 3.2 | Поливальні шланги з швидкороз'ємними з’єднаннями | Довжина - 40 - 50 метрів. Тип підключення - Швидкороз'ємний (пропонований варіант поливального шланга з швидкороз'ємними з’єднаннями повинен підходити для пропонованої мийки високого тиску). | 2 шт |
| Приблизний вигляд: |  |  |  |

| ЛОТ 4 |  |  | Необхідна кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптечка першої долікарської допомоги |  |  |  |
| Специфікація |  |  |  |
| 4 | Аптечка першої долікарської допомоги | До складу аптечки входить: - Шина гнучка зразку SAM Splint 90 см (Китай) - 1 шт. - Плівка-клапан для СЛР – 3 шт. - Гідрогель протиопіковий 125 мл – 1 шт. - Пластоспрей - рідкий лейкопластир – 1 шт. - Маска дихальна типу CPR – 1 шт. - Спрей холодова (заморозка) 400 мл – 1 шт. - Бинт марлевий нестерильний 7м х 14см – 5 шт. - Бинт марлевий стерильний 7м х 14см – 5 шт. - Бинт марлевий нестерильний 5 м х 10 см – 5 шт. - Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см – 5 шт. - Бинт еластичний – 2 шт. - Косинка трикутна – 2 шт. - Жгут Есмарха – 2 шт. - Серветка антисептична – 10 шт. - Рукавички парамедика медичні, розмір L – 5 шт. - Серветка марлева стерильна в упаковці 16х14 см – 1 шт. - Пластир медичний 2 см х 500 см – 5 шт. - Пластир бактерицидний 2,5 х 7,6 - Ножиці парамедика – 1 шт. - Перекис водню в спреї 50 мл – 1 шт. - Сумка аптечна – 1 шт. | 3 шт |
| Приблизний вигляд: |  |  |  |

| ЛОТ 5 |  |  | Необхідна кількість | Приблизний вигляд: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пульсоксиметр портативний, Автоматичний тонометр, Глюкометр, Тест-смужки, Скарифікатор |  |  |  |  |
| Специфікація (Рекомендовано ВООЗ) |  |  |  |  |
| 5.1 | Пульсоксиметр портативний | 1) Рівень вимірювання насиченості: 70% - 99%. 2) Похибка вимірювання частоти пульсу: 1% або менше 3) Визначення частоти пульсу з діапазоном: 30-240 уд/хв. 4) Похибка вимірювання частоти пульсу: 1 уд. / хв або менше. | 3 шт. |  |
| 5.2 | Автоматичний тонометр | Діапазон вимірювань тиску: 0-299 мм рт.ст., частоти пульсу: 40-180 уд/ хв. Гранична похибка вимірювання тиск: не більше 3 мм рт.ст., частота пульсу: не більше 5% Клінічно апробовано: Так, IP Манжета в комплекті: Універсальна компресійна манжета нового покоління для рук з довжиною кола плеча від 22 до 42 см. Можливість використання великої манжети (32-42 см): Є Можливість використання дитячої манжети (17-22 см): Є Нагнітання повітря: автоматичне за допомогою повітряного електричного компресора Випуск повітря: автоматичний | 3 шт. |  |
| 5.3 | Глюкометр | програмна компенсація рівня гематокриту у пацієнта; мультиімпульсна система контролю реакції ферментного розчину; автоматичне коректування лінійності; автоматичне коректування «кисневих» поправок. автоматичне кодування; детектор недозаповнення крові; час отримання результату - не більше 5 секунд; не вимагається використання чіпу, кодування або калібрування; | 3 шт. |  |
| 5.4 | Тест-смужки | Спосіб вимірювання - Електрохімічний Час вимірювання - від 3 до 5 сек Обсяг зразку - до 0,4 мкл Діапазон вимірювання 0,6 - 33,3 ммоль / л Аналізований показник - глюкоза | 6 упаковок |  |
| 5.5 | Скарифікатор | Тип: спис; Матеріал: нержавіюча сталь; Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Призначений для одноразового використання; Індивідуальна упаковка; | 300 штук |  |